! ISP

en

conf t

int s0/0/1

ip add 200.200.10.2 255.255.255.252

no sh

int s0/1/1

ip add 200.200.20.2 255.255.255.252

no sh

int s0/1/0

ip add 200.200.30.2 255.255.255.252

no sh

int loopback 1

ip add 8.8.8.8 255.255.255.255

no sh

Site HN

! S1

en

conf t

host S1

vtp domain hanoi.com

vtp pass hanoi2026

vtp mode client

int r f0/2-20

sw mo acc

sw acc vl 10

int f0/1

sw mo trunk

! S2

en

conf t

host S2

vtp domain hanoi.com

vtp pass hanoi2026

vtp mode client

int r f0/2-20

sw mo acc

sw acc vl 20

int f0/1

sw mo trunk

! S3

en

conf t

host S3

vtp domain hanoi.com

vtp pass hanoi2026

vtp mode client

int r f0/2-20

sw mo acc

sw acc vl 30

int f0/1

sw mo trunk

! S4

en

conf t

host S4

vtp domain hanoi.com

vtp pass hanoi2026

vtp mode client

int r f0/2-20

sw mo acc

sw acc vl 40

int f0/1

sw mo trunk

! S5

en

conf t

host S5

vtp domain hanoi.com

vtp pass hanoi2026

vtp mode client

int r f0/2-20

sw mo acc

sw acc vl 50

int f0/1

sw mo trunk

! MSHN

en

conf t

host MSHN

ip rouitng

int f0/1

no sw

ip add 100.0.10.2 255.255.255.252

no sh

int r f0/2-6

sw trunk en dot1q

sw mode trunk

vtp domain hanoi.com

vtp pass hanoi2026

vtp mode server

vl 10

name GD

vl 20

name nhansu

vl 30

name ketoan

vl 40

name kythuat

vl 50

name p.server

int vl 10

ip add 192.168.1.1 255.255.255.224

ip help 192.168.1.130

no sh

int vl 20

ip add 192.168.1.33 255.255.255.224

ip help 192.168.1.130

no sh

int vl 30

ip add 192.168.1.65 255.255.255.224

ip help 192.168.1.130

no sh

int vl 40

ip add 192.168.1.97 255.255.255.224

ip help 192.168.1.130

no sh

int vl 50

ip add 192.168.1.129 255.255.255.224

no sh

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.0.10.1

! HN

en

conf t

host HN

int g0/0

ip add 100.0.10.1 255.255.255.252

ip nat in

no sh

int s0/0/0

ip add 200.200.10.1 255.255.255.252

ip nat out

no sh

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.200.10.2

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 100.0.10.2

! VPN

! B1

crypto isakmp policy 10

encryp aes 256

authentication pre-share

group 5

hash sha

ex

! B2

crypto isakmp key cisco123 add 200.200.20.1

crypto isakmp key cisco123 add 200.200.30.1

! B3

crypto ipsec transform-set myVPN esp-aes esp-sha-hmac

!B4 : tao ACL

! HN  HCM

acc 120 per ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255

! HN HP

acc 121 per ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255

! B5

crypto map mymap 10 ipsec-isakmp

set peer 200.200.20.1

set transform-set myVPN

match add 120

set pfs group5

ex

crypto map mymap 20 ipsec-isakmp

set peer 200.200.30.1

set transform-set myVPN

match add 121

set pfs group5

ex

! B6

int s0/0/0

crypto map mymap

! NAT

acc 100 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255

acc 100 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255

acc 100 per ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any

no ip nat in sou list 100 int s0/0/0 overload

Site HCM

! S6

en

conf t

host S6

vtp domain hcm.com

vtp pass hcm2026

vtp mode client

int r f0/3-20

sw mo acc

sw acc vl 10

int f0/1

sw mod trunk

! S7

en

conf t

host S7

vtp domain hcm.com

vtp pass hcm2026

vtp mode client

int r f0/3-20

sw mo acc

sw acc vl 20

int f0/1

sw mod trunk

! S8

en

conf t

host S8

vtp domain hcm.com

vtp pass hcm2026

vtp mode client

int r f0/3-20

sw mo acc

sw acc vl 30

int f0/1

sw mod trunk

! S9

en

conf t

host S9

vtp domain hcm.com

vtp pass hcm2026

vtp mode client

int r f0/3-20

sw mo acc

sw acc vl 40

int f0/1

sw mod trunk

! S10

en

conf t

host S10

vtp domain hcm.com

vtp pass hcm2026

vtp mode client

int r f0/2-20

sw mo acc

sw acc vl 50

int f0/1

sw mod trunk

!MSHCM

en

conf t

host MSHCM

ip routing

int f0/1

no sw

ip add 100.0.20.2 255.255.255.252

no sh

int r f0/2-6

sw trunk en dot

sw mo trunk

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.0.20.1

vtp domain hcm.com

vtp pass hcm2026

vtp mode server

vl 10

name GD

vl 20

name N.su

vl 30

name K.toan

vl 40

name K.thuat

vl 50

name Server

int vl 10

ip add 192.168.2.1 255.255.255.224

ip help 192.168.2.130

no sh

int vl 20

ip add 192.168.2.33 255.255.255.224

ip help 192.168.2.130

no sh

int vl 30

ip add 192.168.2.65 255.255.255.224

ip help 192.168.2.130

no sh

int vl 40

ip add 192.168.2.97 255.255.255.224

ip help 192.168.2.130

no sh

int vl 50

ip add 192.168.2.129 255.255.255.224

no sh

! HCM

en

conf t

host HCM

int g0/0

ip add 100.0.20.1 255.255.255.252

ip nat in

no sh

int s0/1/0

ip add 200.200.20.1 255.255.255.252

ip nat out

no sh

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.200.20.2

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 100.0.20.2

! VPN

! B1

crypto isakmp policy 10

encryp aes 256

authen pre-share

group 5

hash sha

ex

! B2

crypto isakmp key cisco123 add 200.200.10.1

crypto isakmp key cisco123 add 200.200.30.1

! B3

crypto ipsec transform-set myVPN esp-aes esp-sha-hmac

! B4 : Tao ACL

! HCM  HN

acc 120 per ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255

! HCM  HP

acc 121 per ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255

! B5

crypto map mymap 10 ipsec-isakmp

set peer 200.200.10.1

set transform-set myVPN

match add 120

set pfs group5

ex

crypto map mymap 20 ipsec-isakmp

set peer 200.200.30.1

set transform-set myVPN

match add 121

set pfs group5

ex

! B6

int s0/1/0

crypto map mymap

! NAT

acc 100 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255

acc 100 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255

acc 100 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 any

ip nat in sour list 100 int s0/1/0 overload

Site HP

! S11

en

conf t

host S11

vtp domain haiphong.com

vtp pass hp123

vtp mode client

int r f0/3-22

sw mode acc

sw acc vl 10

int f0/1

sw mo trunk

! S12

en

conf t

host S12

vtp domain haiphong.com

vtp pass hp123

vtp mode client

int r f0/3-22

sw mode acc

sw acc vl 20

int f0/1

sw mo trunk

! S13

en

conf t

host S11

vtp domain haiphong.com

vtp pass hp123

vtp mode client

int r f0/3-22

sw mode acc

sw acc vl 30

int f0/1

sw mo trunk

! S14

en

conf t

host S14

vtp domain haiphong.com

vtp pass hp123

vtp mode client

int r f0/3-22

sw mode acc

sw acc vl 40

int f0/1

sw mo trunk

! S15

en

conf t

host S15

vtp domain haiphong.com

vtp pass hp123

vtp mode client

int r f0/3-22

sw mode acc

sw acc vl 50

int f0/1

sw mo trunk

! MS HP : IP , vtp , inter VLAN routing , routing default route ….

en

conf t

host MSHP

ip routing

int f0/1

no sw

ip add 100.0.30.1 255.255.255.252

no sh

int r f0/2-6

sw trunk en dot

sw mo trunk

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.0.30.2

vtp domain haiphong.com

vtp pass hp123

vtp mode server

vl 10

name GD

vl 20

name N.su

vl 30

name K.toan

vl 40

name K.thuat

vl 50

name Server

int vl 10

ip add 192.168.3.1 255.255.255.224

ip help 192.168.3.130

no sh

int vl 20

ip add 192.168.3.33 255.255.255.224

ip help 192.168.3.130

no sh

int vl 30

ip add 192.168.3.65 255.255.255.224

ip help 192.168.3.130

no sh

int vl 40

ip add 192.168.3.97 255.255.255.224

ip help 192.168.3.130

no sh

int vl 50

ip add 192.168.3.129 255.255.255.224

no sh

! HP : IP , routing , default route ,  VPN

en

conf t

host HP

int g0/0

ip add 100.0.30.2 255.255.255.252

ip nat in

no sh

int s0/0/1

ip add 200.200.30.1 255.255.255.252

ip nat out

no sh

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.200.30.2

ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 100.0.30.1

! VPN

! B1

crypto isakmp policy 10

authen pre-share

encryp aes 256

group 5

hash sha

ex

! B2

crypto isakmp key cisco123 add 200.200.10.1

crypto isakmp key cisco123 add 200.200.20.1

! B3

crypto ipsec transform-set myVPN esp-aes esp-sha-hmac

! B4 : Tao ACL

acc 120 per ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255

acc 121 per ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255

! B5 : creat crypto map

crypto map mymap 10 ipsec-isakmp

set peer 200.200.10.1

set transform-set myVPN

set pfs group5

match add 120

ex

crypto map mymap 20 ipsec-isakmp

set peer 200.200.20.1

set transform-set myVPN

set pfs group5

match add 121

ex

int s0/0/1

crypto map mymap

! NAT

acc 100 deny ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255

acc 100 deny ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255

acc 100 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 any

ip nat inside source list 100 int s0/0/1 overload